Sommaire

I.	CHAINE NUMERIQUE	3

II.	EXTENSIONS DES DOCUMENTS	3

1.	L’application CAO (dessin) Design 2D-3D de TopSolid:	3

2.	L’application FAO (Fabrication) TopSolid/sheetmetal:	3

3.	La gestion documentaire :	3

4.	Le programme :	4

III.	IMPORTATION FICHIER .DXF PAR TOP SOLID (EN .TOP)	4

1.	Importer.	4

2.	Coudre.	5

IV.	IMPORTATION DES DESSINS (.TOP) DANS SHEET-METAL (.PCH)	7

VI.	PLASMA	10

1.	Affectation des découpes et des trajectoires	10

2.	Modifier un type d’usinage (exemple marquage au lieu de coupe)	12

3.	Pour modifier un point d’attaque	12

VII.	POINCONNEUSE	13

1.	La tourelle	13

2.	Les fonctions de poinçonnage	13

3.	Affectation automatique des outils.	15

VIII.	PLACEMENT DES PIECES (.PCH) SUR UN FORMAT DE TOLE(.MEG)	16

1.	Placement unitaire	16

2.	placement complexe	18

3.	spécificité du placement complexe.	20

4.	positionnement des pinces en poinçonnage	21

5.	retournement  en poinçonnage	22

6.	zone de décalage	25

IX.	SIMULATION DU PROGRAMME	27

X.	GENERATION DU FICHIER TRANSFERT ( iso, din, NC)	28

XI.	MODIFIER UNE PIECE EN COURS	29

# CHAINE NUMERIQUE

Il existe plusieurs possibilités pour convertir un fichier .dxf en programme machine ".iso", ce tutoriel n’en présentera qu’une.

En convertissant le fichier .dxf en fichier TopSolid .top :  il faut alors «  coudre » le fichier puis l’importer dans SheetMetal.

Opérateur.dft

Dessin1.dxf       Dessin1.top       couture        Pièce1.pch        Placement.meg        Programme

.iso

MISSLER	                                 Pièce 2.pch      Pièce3.pch

# EXTENSIONS DES DOCUMENTS

L’application génère différents fichiers qui possèdent chacun une extension particulière.

### L’application CAO (dessin) Design 2D-3D de TopSolid:

L’extension des fichiers CAO est    xxx.top

### L’application FAO (Fabrication) TopSolid/sheetmetal:

L’extension des fichiers du document « PIECE » est   xxx.pch

Dans ce fichier se trouve la pièce avec les affectations d’outil pour le poinçonnage et les affectations de découpe pour la découpe.

L’extension des fichiers du document « PLACEMENT » est   xxx.meg

Dans ce fichier se trouve l’imbrication d’une ou de plusieurs pièces sur une tôle.

### La gestion documentaire :

L’extension du fichier du document « FICHE OPERATEUR » est   xxx.dft

Dans ce fichier se trouve la fiche opérateur d’un programme en particulier.

### Le programme :

L’extension du programme est variable suivant le langage du pupitre de la machine,

TopSolid génère un fichier dont l’extension de base est   xxx.iso

Le fichier est ensuite envoyé au pupitre par le logiciel et son extension est modifiée selon le langage du pupitre. Cette extension peut être par exemple : -EUROMAC: .nc/… -AMADA : .nc/.cnc/.iso/.dat/.gcd/…

ATTENTION : Avant de commencer tout travail de transfert, veillez à créer un dossier à votre nom à l’emplacement, D/missler project/NOM, et d’enregistrer tous vos documents dans ce dossier

# IMPORTATION FICHIER .DXF PAR TOP SOLID (EN .TOP)

### Importer.

Fichier             Ouvrir             Sélectionner le fichier  .dxf                 vérifier unités : mm puis cliquer sur Valider

Cliquer sur OK

TopSolid génère alors un document .top sur lequel on travaille dorénavant, en aucun cas le fichier source en .dxf n’est modifié. Par sécurité il faut effacer les lignes surabondantes et éventuellement dans paramètres généraux décliquer le texte.

### Coudre.

Profil          Autres Opérations                Coudre

Cliquer sur NON ASSOCIATIF

Vérifier les sélections   Détruire les profils… puis OK

Sélectionner TOUS LES PROFILS

Indiquer tolérance qui doit être ≠ 0 (0,1) puis OK

Dans la case en bas apparaît le nombre de profils fermés créés (théoriquement 1)

Appuyer sur la touche F2 afin de vérifier si les profils sont fermés en passant dessus avec le pointeur.

Maintenant votre dessin est prêt à être traité avec l’application de F.A.O. (sheetmetal).

# IMPORTATION DES DESSINS (.TOP) DANS SHEET-METAL (.PCH)

Ouvrir un document  SheetMetal : Icône  Nouveau document sélectionner Sheet Metal

Vérifier : Pas de modèle , Document de pièce et Unités mm puis  cliquer OK

La fenêtre suivante apparaît

Cliquer sur l’icône

« NOUVELLE PIECE » :

- Si le document .top est ouvert :

Retourner sur le document .top et cliquer sur un élément (contour, cercle,…) de la pièce :

Cliquer sur « PAS DE TRANSFORMATION » :

Une fenêtre s’ouvre, cette fenêtre s’appelle la fenêtre DES PARAMETRES GENERAUX.

Choisir la machine, la matière, l’épaisseur, le gaz de coupe (pour une machine de découpe).

Valider en cliquant sur « OK ».

La pièce est importée, le document est prêt à être affecté.

- Si le document .top n’est pas ouvert :

Cliquer sur « PARCOURIR » :

Double cliquer sur le document .top dans l’explorateur Windows.

Cliquer sur « PAS DE TRANSFORMATION » :

Une fenêtre s’ouvre, cette fenêtre s’appelle la fenêtre DES PARAMETRES GENERAUX.

Choisir la machine, la matière, l’épaisseur, le gaz de coupe (pour une machine de découpe).

Valider en cliquant sur « OK ».

La pièce est importée, le document est prêt à être affecté.

# PLASMA

### Affectation des découpes et des trajectoires

Sélectionner  l’icône vertical Découpe

Cliquer sur Détourages  et liaisons automatiques ( icones horizontaux)

Sélectionner CONFIGURATION E/S ( amorçages), MICRO ATTACHES   et modifier si nécessaire

Cliquer sur OK

Vert : contours de début et fin de coupe.

Gris : contours intermédiaires.

Bleu : déplacement sans coupe.

Amorçages : entrées en jaune et sorties en vert.

Les flèches indiquent le sens de coupe et le coté où se trouve l’outil/ au trait. Si des flèches multiples apparaissent sur un contour c’est que plusieurs profils sont superposés, il faut alors reprendre le dessin original et refaire  toute la procédure.

### Modifier un type d’usinage (exemple marquage au lieu de coupe)

Cliquer sur l’icône horizontal Modification des Paramètres d’Usinage  puis sur le profil de la pièce et modifier le type de contour.

### Pour modifier un point d’attaque

icône horizontal Insérer un Point de Limitation, cliquer sur point clé pour passer en point de picking puis cliquer sur l’endroit du profil où vous voulez positionner le nouveau point d’amorçage.

Echappe pour retourner au menu principal et ENREGISTRER le fichier.

# POINCONNEUSE

### La tourelle

Cliquer sur CHARGEMENT DE LA TOURELLE STANDARD et choisir la tourelle désirée par défaut ce sera "standard MT4.tou".

Cliquer sur visualiser modifier

puis multitool

Vérifier que les outils de la tourelle soient correctement placés.

Puis fermer la fenêtre

### Les fonctions de poinçonnage

choix des outils de découpe

Détruire

Effacer

Choix des forme de découpe par défonçage

De manière générale on utilise l'outil carré pour réaliser des découpes linéaire verticale ou horizontal et les outils ronds pour les autres contours.

Permet de visualiser le poinçonnage si la pièce apparait sans, et en rouge

créer, modifier ou supprimer les micro-attaches de votre contour

Créer des micro-attache sélectionner le positionnement (il est intéressant de choisir réparties sur le segment)

Choisir le nombre de micro-attache à réaliser sur le segment choisi à l'aide de "N+" ou "N-"

Il est préférable de réaliser les micro-attaches sur les profils usiné avec l'outil carré et mettre une épaisseur de micro attache de 1.5mm mini

Enregistrer le fichier (.pch)

Réaliser tous les fichiers ".pch" avant de réaliser les placement en tôles.

En poinçonnage lors du placement penser à positionner les pinces à 900 mm maxi du bord gauche de la pièce

### Affectation automatique des outils.

Cliquer sur affectation automatique

Configurer l’usinage automatique

Cliquer sur ok

# PLACEMENT DES PIECES (.PCH) SUR UN FORMAT DE TOLE(.MEG)

Cliquer sur placement

Plusieurs solutions propose le placement des pièces:

- Placement unitaire

- Placement en grappe

- Placement rectangulaire

- Placement complexe

Nous développerons seulement le placement unitaire pour une pièce et le placement complexe pour le placement de plusieurs pièces.

### Placement unitaire

Sélectionner Pièce Unitaire        le logiciel créé un fichier.meg

Entrer les valeurs des marges (distance pièce / bord de tôle), vérifier les informations épaisseur… puis OK surtout ne pas cliquer sur Enregistrer ou Charger

Attention pour le poinçonnage une zone de sécurité est conseillée pour ne pas travailler sous les pinces ( 120 mm est souhaité ou réaliser un décalage ou un retournement)

le placement est fait.

ENREGISTRER  le fichier .meg

### placement complexe

Pour placer différentes pièces (.pch), utiliser la fonction de placement complexe.

le logiciel créé un fichier.meg

Dans le menu contextuel sélectionner le nombre de pièce identique demandé

Puis ajouter une autre pièce et indiquer le nombre demandé de la même manière.

Entrer les valeurs d'écart entre les pièces

charger une tôle de dimension standard

Entrer les valeurs des marges (distance pièce / bord de tôle), vérifier les informations épaisseur… puis

Pour le poinçonnage ils est conseillé d'utiliser une sécurité en haut de 120 mm

ou réaliser un décalage ou un retournement.

ENREGISTRER  le fichier .meg

### spécificité du placement complexe.

Commandes de placement manuel

L’application permet d’intervenir manuellement sur le placement des pièces en utilisant les commandes « insérer pièces » et « déplacer pièces ».

Ces commandes peuvent être utilisées pour compléter un placement généré en automatique ou pour créer complètement un placement.

La commande « insérer pièce »

Cette commande permet d’insérer en dupliquant une ou plusieurs pièces avec ou sans transformation.

Le bouton « dynamique » permet d’insérer des pièces en mode dynamique et donne accès aux paramètres suivants :

Le bouton « tourner » permet de tourner le motif du pas de rotation.

Le bouton « angle » indique l’indique l’angle courant et peut être modifié.

Le bouton « symétrie » permet de symétriser la pièce par rapport à Y.

Le bouton « NbX EcartX… » permet de dupliquer le motif sélectionné selon une grille

dont les directions et les écarts seront choisis.

La commande « déplacer pièce »

Cette commande a le même fonctionnement que la commande « insérer pièce ».

Sélectionnez la ou les pièces à déplacer puis cliquer à l’endroit de leur nouvelle position les écarts entre pièces seront respectés. ( un clic droit permet de faire tourner la pièce).

Ajuster le format

Il est possible d'ajuster le format de la tôle

Sélectionner modifier

Puis cliquer sur le bord de 	la tôle

un menu contextuel 	s'ouvre et sélectionner 	dimension du format

ainsi vous pourrez:

- soit imposer une dimension de format

-Soit ajuster le format avec le pas que vous désirez.

### positionnement des pinces en poinçonnage

Dans la fenêtre simulation

sélectionner mise en place des pinces

Déplacer la ou les pinces en cliquant dessus de façon à ce quelles se situent à 900 mm maximum du borde gauche de tôle.

### retournement  en poinçonnage

Pour éviter de perdre une bande de 120 mm en haut de notre tôle en sécurité pince lors du poinçonnage il est possible de faire un retournement de tôle dès que le nombre de pièce est supérieur à 2.

Pour cela mettre la sécurité pince à 10 mm en modifiant ordre de placement similaire à ajuster le format Page 20)

S'il s'agit d'un modification penser à sélectionner <<recalculer le placement>>

et modifier les marges de sécurité

puis valider

Vos pièces se situent maintenant sous les pinces (modifier le format si nécessaire).

Dans le menu simulation

sélectionner gestion manuelle des zones de travail

ajouter une zone de travail

Créer UN RETOURNEMNT

Pour éviter les coups sous pince

positionner la ligne de séparation de zone entre des pièces. ( éviter de se mettre à cheval sur des pièces) qui sera horizontale

Réaliser la simulation vous verrez vos pinces se déplacer de l'autre coté de la tôle.

à l'aide de l'outil zone de décalage

et en cliquant la ligne de retournement

il est possible de choisir comment réaliser le retournement:

symétrie ou rotation

à l'aide de l'outils gestion de zone

sélectionner les pièces à mettre dans les zones en cliquant dessus.

Si les pièces ne s'affichent pas  régénérer la visualisation a l'aide de l'outil

il faut régénérer la géométrie

### zone de décalage

lorsque la pièce est trop longue ou le format de tôle est grand  il est nécessaire de faire un décalage

Dans le menu simulation

sélectionner gestion manuelle des zones de travail

ajouter une zone de travail

positionner la ligne de séparation de zone qui sera verticale

Positionner les pinces

puis décaler

Attention la position de la première pince ne doit pas être trop prés du bord de la tôle car cela limite ensuite le décalage

sélectionner serrer avec les vérins

puis décaler les verins en les sélectionnant

Enfin penser à positionner les verins pour le décalage sur la tôle

enfin avec l'outils gestion des zones de travail

si nécessaire choisir les pièces à mettre dans les zones comme dans le retournement.

Il est possible de combiner des décalages et des retournements

# SIMULATION DU PROGRAMME

Sélectionner l’icône simulation barre verticale

Sélectionner  l’icône  horizontal  Simulation d’Usinage puis lancer la simulation

# GENERATION DU FICHIER TRANSFERT ( iso, din, NC)

Sélectionner l’icône horizontal  Post Processeur

Sélectionner CREER FICHIER ISO ET FICHE OPERATEUR ,

puis  VALIDATION  POUR L’ATELIER  cliquer PARCOURIR pour vérifier l’emplacement de sauvegarde puis OK

# MODIFIER UNE PIECE EN COURS

Sélectionner l’icône Visualiser la Pièce Référencée puis TOUTES LES PIECES

Sélectionner RENDRE COURANT LE DOCUMENT PIECE

Sélectionner VISUALISER LE DOCUMENT DE CONCEPTION REFERENCE      puis

sélectionner RENDRE COURANT LE DOCUMENT DE CONCEPTION

Modifier le dessin .top : exemple ajout d’un trou rectangulaire

Enregistrer et fermer le .top

Sélectionner découpe puis Détourage Automatique  OK  et Enregistrer puis fermer le .pch

Sélectionner Fichier           Mise à jour placement

Une deuxième solution est de sélectionner l’icône vert Mise à Jour Placement puis cliquer sur l’icône Etat de Mise à Jour Maximal  (Feu Rouge)