Comment protéger une installation électrique ?

Dans les maisons ou les entreprises, le courant électrique fourni par EDF arrive dans un boitier appelé tableau. Il contient des appareils de protection dont nous allons découvrir le rôle au travers de ces objectifs :

- Savoir mettre en œuvre expérimentalement la loi d’additivité des intensités dans un circuit en dérivation,

- Savoir comment protéger une installation des surintensités (protection des biens),

- Connaître le rôle du disjoncteur différentiel et de la prise de  terre (protection des personnes).

I] Quel montage dans la maison, série ou dérivation ?

Dérivation

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

- Citer deux arguments justifiant votre choix :

Tous les appareils fonctionnent sous la même tension (220 V).

Les appareils fonctionnent indépendamment les uns des autres.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Donner la liste du matériel nécessaire à la vérification expérimentale de vos arguments :

1 alimentation, 2 récepteurs (lampes) sur supports, 2 interrupteurs,

1 voltmètre, des fils.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Représenter le schéma de votre montage en incluant les appareils de mesure :

Schéma

Résultats

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

U

U = U1 = U2

K2 ouvert, K1 fermé : L1 brille

K1 ouvert, K2 fermé : L2 brille

L1

K1

V

L2

K2

- Expliquer votre protocole expérimental (ce que vous souhaitez faire et vérifier) :

K1 et K2 fermés, on mesure les tensions U,  U1 et U2 aux bornes du générateur et

des lampes. On vérifie l’indépendance des lampes en ouvrant les interrupteurs.

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Les résultats valident-ils vos arguments et donc votre proposition initiale ?

Oui

………………………………………………………………………………………………..

II] Quels sont les risques si on branche trop de récepteurs sur la même ligne ?

L’intensité du courant dans la ligne principale augmente. Les fils de

cette ligne s’échauffent (risque d’incendie).

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Représenter le schéma du montage qui permet de vérifier votre proposition :

Schéma

T °C

U

A

L1

K1

Résultats

Voir document 1

A1

L2

K2

A2

- Les mesures effectuées concordent-elles avec votre proposition ?

Oui

………………………………………………………………………………………………..

- Citer la loi que la mesure des intensités des courants dans chaque branche permet de vérifier :

L’intensité du courant qui traverse le générateur est égale à la somme des

intensités des courants qui traversent les récepteurs :

I = I1 + I2

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

III] Comment protéger les biens contre les surintensités ?

Avec des fusibles ou des disjoncteurs divisionnaires.

- Proposition : ………………………………………………………………………………..

- Répondre à l’activité du livre p 38  (Hachette 2nde Bac Pro 2009 Durandeau) :

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

IV] Comment protéger les personnes contre les défauts électriques ?

- Voici une vue partielle d’un tableau électrique :

- Quelle sont les deux éléments qui interviennent dans la protection des personnes ?

Le disjoncteur différentiel et les fils de terre.

………………………………………………………………………………………………..

- Compléter le tableau ci-dessous et le document 2  à partir de l’observation de l’expérience réalisée

avec la maquette "sécurité électrique" :

| Situation | Déclenchement du disjoncteur |  | Danger pour l’homme |  | Comparaison de IP et IN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oui | Non | Oui | Non |  |
| Pas de défaut Pas de prise de terre |  |  |  |  | IP = IN |
| Défaut Pas de prise de terre |  |  |  |  | IP  IN |
| Défaut Prise de terre |  |  |  |  | IP > IN |

- Rayer les mentions inutiles du texte suivant :

Si un appareil électrique comporte un défaut d’isolement, l’intensité du courant IN dans le fil de neutre est égale à/différente de l’intensité du courant IP dans le fil de phase.

La différence d’intensité sera détectée par le disjoncteur divisionnaire/différentiel si l’installation (ligne et appareil à carcasse métallique) comporte une prise de terre/bonne isolation.

Document 1

Intensités dans un circuit en dérivation – protection des biens

12V/25W

12V/40W

Liaison par

ruban adhésif

Le thermomètre mesure la température à la surface d’un des fils de la ligne principale. On observe ainsi un des effets du courant électrique : l’effet Joule (transformation de l’énergie électrique en chaleur). Un deuxième thermomètre, non en contact avec le circuit, sert de référence à cause des perturbations dues à la chaleur et au rayonnement des lampes).

Les ampèremètres mesurent les intensités des courants qui traversent les lampes et la ligne principale.

Protocole : On mesure l’intensité du courant dans la ligne principale ainsi que sa température de surface. On s’attend à une augmentation de ces deux grandeurs avec le nombre de lampes. De plus, les différentes mesures d’intensités permettront de vérifier leur loi d’additivité.

Résultats avec une lampe :

| T (°C) initiale | I (A) ligne principale | I1 (A) Lampe 12V/25W | Durée (min) | T (°C) finale du fil | T (°C) finale de référence | T (°C) du fil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats avec deux lampes :

| T (°C) initiale | I (A) ligne principale | I1 (A) Lampe 12V/25W | I2 (A) Lampe 12V/40W | Durée (min) | T (°C) finale du fil | T (°C) finale de référence | T (°C) du fil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Document 2

Disjoncteur différentiel et prise de terre – protection des personnes

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Pas de défaut

Pas de prise de terre

Indiquer en bleu

la circulation du courant

IP - IN = …..

Défaut

Pas de prise de terre

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Ajouter le défaut et la mise à la terre

Indiquer en vert

la circulation du courant

Défaut

Prise de terre

P

N

N

Disjoncteur

différentiel

500 mA

Carcasse métallique

Ajouter le défaut

Indiquer en rouge

la circulation du courant

IP - IN …….

Ajouter le défaut et la mise à la terre

Indiquer en vert

la circulation du courant

Signaler la disjonction

IP - IN …….

Retrouvez cette expérience sur http://www.mathsc-bonmatin.fr/monsite/sciences/files/Seconde/secu.php

Départ

L’homme ne touche pas la carcasse, pas de défaut, pas de terre. Le moteur tourne.

Cas n°1

Pas de défaut, pas de terre. L’homme touche la carcasse. Le moteur tourne, l’homme n’est pas électrocuté (pas de défaut).

IP - IN = 0

Cas n°2

Défaut sans prise de terre. L’homme touche la carcasse. Le moteur tourne, l’homme est électrocuté.

IP - IN < 500 mA

IP - IN > 500 mA

Cas n°3

Défaut et prise de terre. L’homme touche la carcasse. Le moteur s’arrête car le disjoncteur s’est déclenché. L’homme est en sécurité.