Chapitre 3 : Comment évaluer sa consommation électrique ?

Situation problème : Estelle en lisant un magazine, tombe sur un article exposant les économies d’énergies possibles.

Elle est surprise par le propos suivant qui ne la convainc pas : «  en laissant les appareils en veille, on augmente sa facture d’électricité d’environ 10%. »

Son ami Julien pense qu’il est tout à fait possible que les appareils en veille consomment une énergie non négligeable.

Comment Julien peut-il évaluer la consommation engendrée par la mise en veille des appareils ?

- Etes vous d’accord avec Julien ou pensez vous comme Estelle que 10 % de consommation rien que pour le mode veille est trop important ?

- Comment peut-on procéder pour vérifier si Estelle ou Julien a raison ?

Nous reviendrons sur cette situation problème dans la partie 3 de ce chapitre après avoir défini les notions nécessaires à la résolution de cette activité.

1ère partie : Comment évaluer la puissance électrique d’un appareil électrique

Nous allons utiliser un Joulemètre : appareil qui permet de mesurer des puissances et des énergies électriques.

Le Joulemètre est un appareil 3 en 1 composé d’un ampèremètre, d’un voltmètre et d’un chronomètre. Il possède 4 bornes : deux bornes pour l’ampèremètre (branchées en …………………… ) et deux autres bornes pour le voltmètre ( branchées en ……………………………………… de l’appareil dont on veut mesurer l’énergie consommée).

Vous disposez de deux lampes différentes ; un générateur ; un joulemètre ; un interrupteur et des fils de connexion.

Nous allons dans cette partie mesurer la puissance électrique consommée par chacune des deux lampes.

  - S’approprier / Relever les indications portées sur le culot de chacune des lampes et reporter les dans le tableau ci-dessous.

  - Réaliser/ réaliser le montage représenté ci-contre avec l’ampoule n°1.

Appeler votre professeur pour valider le montage

  - Réaliser / Relever les valeurs indiquées par le Joulemètre puis compléter la première ligne du tableau ci-dessous. Mettre le circuit hors tension.

  - Réaliser / Changer d’ampoule puis faire les mêmes mesures que précédemment pour l’ampoule n°2.

|  | Indications sur le culot | Intensité (A) | Tension (V) | Puissance (W) | Produit UxI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampoule 1 |  |  |  |  |  |
| Ampoule 2 |  |  |  |  |  |

  - Valider / Quelle relation existe entre les 3 grandeurs dans le tableau ?

P = UI		 P = UxI 		 P = IU

  - Valider /communiquer / Si on ne dispose pas de joulemètre, peut on évaluer  la puissance d’un appareil électrique avec un multimètre ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2ème partie : Comment évaluer la puissance électrique d’une installation électrique

Alicia trouve que le plafonnier de la cuisine éclaire beaucoup. Il est constitué de trois lampes de 60W.

Un soir, une des trois lampes grille. Alicia trouve que l’éclairage correspondant avec les deux lampes restantes de 60 W est suffisant. Elle décide de remplacer au fur et à mesure les lampes de 60 W grillées par des lampes de 40 W.

2.1. Analyser / Entourer le mode de branchement des lampes du plafonnier. Justifier votre choix.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. S’approprier / Relever les indications données sur le culot de chacune des lampes, calculer la puissance de chacune des lampes si elle n’est pas fournie sur le culot :

Lampe 1 : …………………………………………………..

Lampe 2 : …………………………………………………….

Lampe 3 : ……………………………………………………

2.3.  Réaliser / - Représenter sur le schéma choisi, le voltmètre qui va permettre de mesurer la tension délivrée par le générateur.

-  Réaliser le montage électrique correspondant au schéma choisi.

Appeler votre professeur pour valider le montage

2.4. Réaliser / Fermer l’interrupteur et relever l’intensité  consommée par les trois lampes et la tension délivrée par le voltmètre :

I = …………………………………   U = ………………………….

Calculer la puissance consommée par les 3 lampes : P  = …………………………………

2.5. Valider / communiquer / : - Peut-on dire que les puissances consommées par des appareils fonctionnant simultanément en dérivation s’ajoutent ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Au niveau de la puissance d’éclairage, est-ce que deux lampes de 60W sont équivalentes à trois lampes de 40 ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3ème partie : De quoi dépend l’énergie consommée ?

A la tombée de la nuit et jusqu’à 1 heure du matin, la tour Eiffel s’habille et scintille d’une couverture d’or. Au début de chaque heure et pendant 5 minutes, 20000 lampes de faible puissance (6W) s’allument de façon aléatoire.

Depuis 2008, pour des raisons d’économies d’énergie, le temps de scintillement est passé de 10 à 15 minutes à chaque début d’heure.

3.1. S’approprier / Relever les facteurs qui permettent de faire des économies d’énergies.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Réaliser / Réaliser le montage ci-contre.

Appeler le professeur pour vérification du montage.

3.3. Réaliser / Compléter le tableau en effectuant trois séries de mesures. La mesure de t se fait en trois étapes : mise à zéro, démarrage et arrêt.

Dans la dernière colonne, calculer le produit Pxt en arrondissant à l’unité.

| Temps t (en s) | Energie E (en J) | Puissance P( en W) | Pxt |
| --- | --- | --- | --- |

3.4. Valider /*  quelle est la relation entre E, P et t : ……………………….

*  Donner l’unité de chacune de ces trois grandeurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*  Pour la Tour Eiffel, calculer l’énergie consommée par les lampes en considérant qu’elles fonctionnent de façon continue pendant 5 minutes.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Une autre unité utilisée pour quantifier l’énergie est le kilowattheure (Wh). Convertir l’énergie précédente en Wh sachant que 1 Wh = 3600 J.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5. Communiquer /

- Le scintillement des lampes permet-il aussi de faire des économies d’énergie ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Au niveau de notre logement, comment peut-on réduire l’énergie consommée ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4ème partie : retour sur la problématique de départ ?

Vous avez vu dans les parties précédentes que la puissance électrique d’un appareil ainsi que l’énergie consommée par cet appareil dépendent de différents facteurs.

Nous allons maintenant revenir sur la problématique de départ : « comment Julien peut-il évaluer la surconsommation engendrée par la mise en veille des appareils ? »

Nous allons nous intéresser juste à l’ordinateur de Julien et de ses périphériques. Julien utilise son ordinateur 5 heures par jour et le laisse 7 heures /jour par en veille ; le reste du temps l’ordinateur est éteint complètement.

4.1. Analyser / Quelles sont les grandeurs nécessaires pour que Julien calcule la consommation de son ordinateur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2. L’expérience suivante est réalisée : l’ordinateur et ses périphériques sont branchés sur un joulemètre qui lui-même est branché sur une prise électrique.

La puissance consommée est de 9W en veille, de 74 W en fonctionnement et de 0W lorsque tout est éteint.

Valider / Calculer  la surconsommation due à la veille des appareils puis calculer le pourcentage correspondant à cette surconsommation par rapport à la consommation totale sur une journée.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Communiquer / En introduction, on a vu que  «  en laissant les appareils en veille, on augmente sa facture d’électricité d’environ 10%. ». Cette affirmation est-elle correcte dans le cas de l’ordinateur étudié. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Résumé Chapitre 3 :

Comment évaluer sa consommation d’énergie électrique?

| Ce que je dois savoir faire | Ce que je dois savoir |
| --- | --- |
| - Mesurer une énergie distribuée par le courant électrique - Etablir expérimentalement Que E = P x t | - Savoir que E = P x t - Savoir que le Joule est l’unité d’énergie et qu’il existe d’autres unités telles que le kwh. - Savoir que les puissances consommées par des appareils simultanément s’ajoutent. |

- La puissance nominale

- Relation entre la puissance et l’énergie